Описание внешнего вида модели

Костюм мужской Стоматолог состоит из блузы и брюк.

Блуза прямого силуэта с круглым вырезом и разрезом «щель».

Полочки на кокетках из отделочной ткани, отделочная строчка шва притачивания кокетки проходит по полочке. На уровне груди под кокеткой на левой стороне полочки накладной фигурный карман, вход в карман обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва 15мм.

Внизу на правой стороне полочки накладной фигурный карман, одним срезом входящими в боковой шов, вход в карман обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва 15мм. На верхней части левой стороны полочки расположен настрочной карман, вход в карман обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва 15мм.

Спинка с кокеткой из отделочной ткани, отделочная строчка шва притачивания кокетки проходит по спинке.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом, ширина шва 15 мм.

Рукав короткий, втачной, одношовный. Низ рукава обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва 15мм.

Горловина обработана обтачкой по спинке и подбортом по полочке. В шов притачивания обтачки спинки вшита размерная этикетка.

Брюки прямого силуэта. Талия фиксируется на цельнокроенный пояс с эластичной тесьмой.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва 15 мм.